ใบงาน Week 06 การปรับตัวและปฏิสัมพันธ์

รายวิชา 1353410 Bio Inspired Robotics  |  Week 06  |  ฉบับนักศึกษา

|  ออกแบบ state machine และตรวจการตอบสนองด้วย movement และ RGB

| ชื่อกลุ่ม | กลุ่ม 7 |
| --- | --- |
| สมาชิก | 1.นางสาวธมนันท์ ลิ้มอิ่ม รหัสนักศึกษา 6652500248 2.นาย ธนวัฒน์ อ่อนดำ รหัสนักศึกษา 6652500256 3.นาย ศุภากร เผ่าพวง รหัสนักศึกษา 6752500444 |
| วันที่ทดลอง | 21/10/2569 |

- เป้าหมายและเตรียมแล็บ

ออกแบบตัวควบคุมให้รับ button press, touch และ person approaching จากระยะห่าง แล้วแสดง normal, interested, happy, afraid และ sleepy ด้วยท่าทางและ RGB พร้อมหลักฐานว่าเริ่มตอบสนองภายใน 1 วินาทีจากต้นทาง interaction

อธิบายให้ได้ว่า state ที่เปลี่ยนตามกฎคงที่เป็นการปรับพฤติกรรม ส่วน learning ต้องมีพารามิเตอร์หรือ policy เปลี่ยนจากประสบการณ์ แล็บหลักนี้ใช้ finite state machine และยังไม่ได้ฝึกโมเดลอารมณ์

ค่าคงที่ เกณฑ์ และ mapping ในแล็บนี้เป็น proposed course model คำว่า emotion หมายถึงชื่อ state เพื่อสื่อพฤติกรรมของหุ่นยนต์ ไม่ใช่การรับรองว่าหุ่นยนต์มีความรู้สึก

เปิดแพ็กเกจนักศึกษา

แตกไฟล์ Week06_Student_Package.zip แล้วเปิด terminal ในโฟลเดอร์ Week06_Student_Package จากนั้นเข้า lab06 คำสั่งต่อไปใช้ path ภายในแพ็กเกจ

cd lab06

python3 --version

python3 lab06.py --help

python3 check_submission.py --contract group

ใช้ Python 3.10 ขึ้นไปและ standard library เท่านั้น Windows ใช้ py -3 แทน python3 ได้ Starter มี TODO เพื่อให้เติม policy จึงควรตรวจพบส่วนที่ยังไม่ครบในครั้งแรก

ก่อนต่อหุ่นยนต์จริง

จำลองก่อนเสมอ จากนั้นผู้สอนต้องสอบเทียบศูนย์ หน่วย ทิศทาง ขีดจำกัดของทุกแกน และความเร็วกับอุปกรณ์จริง เริ่มจากท่ากลางและการเคลื่อนไหวขนาดเล็ก เตรียมวิธีหยุดฉุกเฉินที่เข้าถึงได้

| การตรวจเริ่มงาน | บันทึก |
| --- | --- |
| Python version และผู้รับผิดชอบแต่ละหน้าที่ | Python 3.13.7 นาย ธนวัฒน์ อ่อนดำ - โค้ด นางสาวธมนันท์ ลิ้มอิ่ม - รายงาน นาย ศุภากร เผ่าพวง - ทดลอง |
| วิธีหยุดและผู้ดูแลพื้นที่เคลื่อนไหว | หยุดโปรแกรมด้วย Ctrl+C ไม่มีอุปกรณ์เคลื่อนไหวจริง |
| หลักฐานว่าค่าสอบเทียบใช้ได้กับอุปกรณ์นี้ | ทดลองใน simulator ยังไม่ได้เทียบกับ hardware |

Prediction ก่อนรัน เมื่อ near กับ touch มาพร้อมกัน หุ่นยนต์ควรทำอะไร และเพราะเหตุใด

near มี priority สูงกว่า จึงคาดว่าจะเข้าสู่ afraid และไม่เปลี่ยนเป็น happy จาก touch จนกว่าจะเกิด clear

- ตาราง transition และเงื่อนไข

อ่าน README แล้วเติม next state ทุกช่องด้วยชื่อ state หรือ hold กลุ่มออกแบบ positive interaction mapping ได้โดยรักษา safety recovery และต้องเข้าถึงครบ 5 states ตาม group contract พร้อมอธิบาย priority

| Current event | fault | near | clear | touch | button | approach | timeout | idle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| normal | normal | afraid | normal | happy | interested | interested | hold | sleepy |
| interested | normal | afraid | normal | happy | interested | interested | normal | hold |
| happy | normal | afraid | normal | happy | interested | interested | normal | hold |
| afraid | normal | afraid | normal | hold | hold | hold | hold | hold |
| sleepy | normal | afraid | normal | happy | interested | interested | hold | hold |

fault คือ input ใช้ไม่ได้; near คือระยะอันตรายที่กำหนด; clear คือพ้นเขต near; approach คือคนเข้ามาในเขต interaction; timeout และ idle เกิดจากเวลา เขียนให้ชัดว่า event ที่ไม่ใช้ใน state นั้นให้ hold หรือเปลี่ยน state

| ข้อกำหนดออกแบบ | คำตอบของกลุ่ม |
| --- | --- |
| ลำดับ priority เมื่อหลาย event มาพร้อมกัน | fault > near > clear > touch > button > approach > timeout > idle |
| Entry และ exit ของ afraid | เข้าเมื่อ near; ออกเป็น normal เมื่อ clear หรือ fault |
| Timeout ของ interested และ happy | interested และ happy กลับ normal หลัง 2 s |
| Inactivity ที่ทำให้เข้าสู่ sleepy | normal เป็น sleepy เมื่อไม่มี interaction 6 s |
| Debounce และ hysteresis ป้องกันอะไร | ลดปุ่มหรือตัวสัมผัสเด้ง / ลดการสลับ event เมื่อระยะแกว่งใกล้ threshold |

วาด state diagram ให้ลูกศรมีชื่อ event และ guard ระบุทุกทางกลับสู่ normal

ตรวจว่าตารางกับ diagram ให้คำตอบเดียวกันทุกช่องก่อนเขียนโค้ด

- การแสดง state และงบเวลา

ออกแบบการแสดงออกให้ครอบคลุมเอียงตัว ยืดหรือหดท่าทาง กลับสู่ท่ากลาง และก้มหรือเงย ใช้ชื่อการเคลื่อนไหวและ RGB ที่สังเกตได้ หลีกเลี่ยงการใช้สีเป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียว

| State | Movement และเหตุผล | RGB 0 ถึง 255 | Entry หรือ recovery |
| --- | --- | --- | --- |
| normal | กลับท่ากลาง (0, 0, 0) เพื่อแสดงว่าพร้อมรับ interaction ใหม่ | (60, 90, 140) | clear, fault หรือ timeout |
| interested | เอียงและยืด (.22, .18, .06) เพื่อแสดงว่ากำลังสนใจ | (255, 180, 0) | button หรือ approach |
| happy | ยืดเล็กน้อยและพยักหน้า (.10, .10, .18 sin(2πt)) เพื่อแสดงการตอบรับสัมผัส | (40, 220, 80) | touch |
| afraid | เอียงและหดหนี (-.22, -.22, -.16) เพื่อเพิ่มระยะจากสิ่งที่เข้ามาใกล้ | (230, 30, 30) | near; ออกเมื่อ clear/fault |
| sleepy | หดและก้ม (0, -.15, -.20) เพื่อแสดงว่าไม่มี interaction นานแล้ว | (50, 40, 100) | idle; ออกเมื่อมี interaction |

Simulator ใช้ q = [tilt, extend, nod] หน่วย rad เป็นแกนแสดงท่าทางเชิงนามธรรม ต้องสอบเทียบก่อนนำไปแปลงเป็นคำสั่ง joint ของหุ่นยนต์จริง Bounds และ slew ใน config เป็น proposed course model

กำหนดจุดเริ่มและจุดจบของการวัด

ต้นทางคือเวลาผู้ใช้กด สัมผัส หรือข้ามเกณฑ์ระยะ ไม่ใช่เวลาที่ controller ได้รับ event แยก first motion, RGB change และ both ก่อนตัดสินว่า ≤ 1 s โดย both ใช้ค่าที่ช้ากว่าเมื่อวัดได้ครบสองช่องทาง

| ส่วนที่ใช้เวลา | งบ s | วิธีวัด |
| --- | --- | --- |
| Sensor และ transport | 0.20 | เวลา source → sample ใน input CSV |
| Filter และ decision | 0.20 | เวลา sample → queued ใน event CSV |
| Queue และ actuator หรือ RGB | 0.20 | เวลา queued → both onset ใน event CSV |
| รวมและส่วนเผื่อถึง 1 s | 0.60 + เผื่อ 0.40 | เทียบ source → both onset กับ 1 s |

- ถ้า output ไม่เปลี่ยนหรือยังไม่เกิดก่อนจบ trial จะบันทึกอย่างไร และทำไมไม่ใส่ 0 s

ตอบ: บันทึก N/A พร้อมสถานะหรือเหตุผล เช่น no_state_change, policy_held หรือ censored_end เพราะ 0 s จะหมายถึงตอบสนองทันที ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น

4. Emotion controller lab 50 นาที

| นาทีในกิจกรรม | ทำและตรวจ |
| --- | --- |
| 0 ถึง 5 | Setup และอ่าน contract |
| 5 ถึง 26 | เติม student_policy.py ตาม prediction |
| 26 ถึง 34 | Checker และแก้หนึ่งรอบ |
| 34 ถึง 42 | C0 C1 อย่างละ 3 paired runs |
| 42 ถึง 50 | อ่าน log และบันทึก finding |

แก้เฉพาะ transition(current_state, event) ใน student_policy.py คืนชื่อ state ที่อนุญาตหรือ None เพื่อคง state อย่าใส่ sleep หรือติดต่อ sensor และ actuator ใน policy Engine จัด filter, scheduler, timeout และ bounds

python3 check_submission.py --contract group

python3 lab06.py --policy student --condition all --repeats 3 --output-dir results/my_run

ใช้ --contract baseline เมื่อตาม reference mapping เปิด results/my_run/report.html ใน browser ใช้ output directory ใหม่เมื่อแก้ policy C0 raw กับ C1 guarded ต้องใช้ policy mapping safety และ seed คู่เดียวกัน

| จุดตรวจ | ค่าที่อ่านจาก raw CSV หรือ event CSV |
| --- | --- |
| near และ touch พร้อมกันที่ 7 s | เข้า afraid ที่ 7.00 s; รับรู้ touch ที่ 7.06 s แต่เป็น policy_held |
| clear ที่ 9 s | afraid → normal ที่ 9.00 s |
| invalid ที่ 11 s และ stale ที่ 12 s | ทั้งสองเกิด fault และคง normal สถานะ no_state_change |
| button ที่ 18 s หลัง inactivity | sleepy → interested ที่ 18.06 s |
| เหตุผลที่ state ไม่เปลี่ยนหนึ่งกรณี | touch ที่ 7.06 s ถูก afraid guard จึงคง afraid |

เติม timeline จาก run ของตนเอง บันทึก input ต้นทางและเวลา decision แยกกัน

| source s | event | state ก่อน | decision s | state หลัง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.00 | near | normal | 7.00 | afraid |
| 9.00 | clear | afraid | 9.00 | normal |
| 15.00 | idle | normal | 15.00 | sleepy |
| 18.00 | button | sleepy | 18.06 | interested |

- Finding ที่ข้อมูลรองรับและชื่อไฟล์หรือคอลัมน์ที่ใช้อ้าง

ตอบ: เมื่อ near ทำให้เข้าสู่ afraid แล้ว touch ที่รับรู้เวลา 7.06 s ไม่เปลี่ยนสถานะ เพราะ afraid guard ตรวจจาก events_C1_r01.csv คอลัมน์ kind, decision_time_s, old_state, status และ reason
          5. RGB และ response time 30 นาที

| นาทีในกิจกรรม | ทำและตรวจ |
| --- | --- |
| 0 ถึง 10 | ตรวจ movement ทั้ง 4 แบบกับสีของทุก state |
| 10 ถึง 20 | อ่าน source, decision, applied และ output onset |
| 20 ถึง 30 | สรุป latency แยก motion RGB both และกรณีไม่วัดได้ |

ประกาศ expected input IDs ก่อนรัน ใช้ source_outcomes ใน metrics.json รวม latency และ misses ตามชุดของกลุ่มเอง ค่า primary_* ของ runner ใช้ baseline 7 IDs เสมอ เก็บทุก source พร้อม status โดยไม่เติม missing เป็น 0 s

| Input และ condition | motion s | RGB s | both s | status หรือเหตุผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| button / C0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | responded |
| button / C1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | responded |
| touch / C0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | responded |
| touch / C1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | responded |
| approach / C0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | responded; มีคำสั่งก่อนหน้าถูกแทนก่อน apply |
| approach / C1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | responded |

| สรุปทุก repeat | C0 raw | C1 guarded |
| --- | --- | --- |
| ทุก source และจำนวน both ที่วัดได้ | 30 รายการ; both 19 | 30 รายการ; both 21 |
| Expected set ของกลุ่ม ผ่าน ≤ 1 s และ misses | ผ่าน 19/21; missing 2 | ผ่าน 21/21; missing 0 |
| Motion missing และ RGB missing | motion 11; RGB 11 | motion 9; RGB 9 |
| No change held filtered หรือ invalid | no_state_change 7; filtered_not_recognized 1; discarded_priority 2; preempted_before_apply 1 | no_state_change 6; policy_held 3 |

- Command queued เวลาใด แล้ว actual simulated output เปลี่ยนเวลาใด ต่างกันเพราะอะไร

ตอบ: button_02 ใน C1 รอบ 1 queued ที่ 18.06 s ท่าทางและสีเริ่มเปลี่ยนที่ 18.10 s ต่างกัน 0.04 s จาก scheduler delay
           4. C1 ลดปัญหาใดจาก C0 และเสียเวลาเพิ่มเท่าไร ใช้หลักฐานแทนคำว่าเร็วหรือเสถียร

ตอบ: C1 ลดการเปลี่ยนสถานะถี่จากสัญญาณรบกวน โดยทั้ง 3 รอบ C0 เปลี่ยนสถานะรวม 202 ครั้ง ส่วน C1 รวม 28 ครั้ง ในรอบ 1 button_01 ช้าขึ้น 0.10 s และ touch_01 ช้าขึ้น 0.06 s แต่ approach_01 เร็วขึ้น 0.20 s
3 Simulator ให้หลักฐานเวลาในแบบจำลอง ส่วนการรับรองอุปกรณ์จริงต้องเพิ่ม measurement ใด

วัดเวลา input จริงจนมอเตอร์เริ่มเคลื่อนและ LED เริ่มเปลี่ยนสีด้วยกล้องหรือเซนเซอร์ ใช้ฐานเวลาเดียวกัน พร้อมระบุความละเอียดและความคลาดเคลื่อนของการวัด

6. งานส่งและ exit quiz

ส่ง policy ของกลุ่มพร้อมรายงาน 1 ถึง 2 หน้า แสดง prediction, transition diagram, expression mapping และผลที่วัดได้ หากข้อมูลไม่พอให้ระบุ N/A พร้อมเหตุผล ไม่แทนด้วยค่า 0

| รายการตรวจงานส่ง | ครบ |
| --- | --- |
| student_policy.py และตาราง 5 states กับ 8 events | ครบ |
| Diagram และ mapping ครบ 3 mandatory inputs กับ 4 movements | ครบ |
| Raw CSV event CSV config metrics และ manifest ของทุก condition | ครบ |
| คำสั่งรัน Python version seed repeats และ output directory | ครบ |
| Latency motion RGB both แยก source กับ command พร้อม misses | ครบ |
| Finding ข้อจำกัด และแผนสอบเทียบ; hardware ใช้ผลสอบเทียบจริง | ครบ |

เกณฑ์ประเมิน 20 คะแนน

| หมวด | คะแนน |
| --- | --- |
| FSM diagram transition guard และ recovery | 4 |
| Movement RGB contract และแผนสอบเทียบ | 4 |
| Policy checker fault และ priority | 4 |
| C0 C1 อย่างน้อย 3 คู่ CSV config และ metrics | 4 |
| Latency misses และข้อจำกัดของหลักฐาน | 4 |

Exit quiz 10 นาที

- State machine ช่วยตรวจความขัดแย้งของ if–else ได้อย่างไร
ตอบ: ตาราง transition ทำให้เห็นคำตอบของแต่ละ state และ event ชัดเจน จึงตรวจเงื่อนไขซ้ำ ขัดกัน

หรือขาดได้
      2. ทำไม afraid ต้องมีทั้ง entry, exit และ priority เมื่อ near กับ touch พร้อมกัน

ตอบ: เพื่อกำหนดว่าจะเข้าและออกจาก afraid เมื่อใด และให้ near มี priority สูงกว่า touch เพื่อไม่ให้เปลี่ยนเป็น happy ขณะยังอยู่ในเขต near 
      3. ยกตัวอย่างส่วนที่ต้องเปลี่ยนจากประสบการณ์จึงจะเรียกว่า learning และหนึ่งงานเสริมที่อยู่นอกแล็บหลัก

ตอบ: Policy เลือกท่าทางเปลี่ยนตามประสบการณ์ตอบรับของผู้ใช้ งานเสริมคือ learning preference เพื่อเรียนรู้ว่าผู้ใช้ชอบท่าทางแบบใด

เวลาคาบ 180 นาที รวม emotion controller lab 50 นาที และ RGB กับ response test 30 นาที Learning preference, sound และ phone interaction เป็นงานเสริม ไม่ใช่เงื่อนไขผ่านแล็บหลัก