ใบงาน Lab 05 การเชื่อมฮอร์โมนกับ CPG

รายวิชา 1353410 Bio Inspired Robotics  |  Week 05  |  ฉบับนักศึกษา

|  prediction timing comparison และการตีความสัญญาณ

| ชื่อกลุ่ม | กลุ่ม 7 |
| --- | --- |
| สมาชิก | 1.นางสาวธมนันท์ ลิ้มอิ่ม รหัสนักศึกษา 6652500248 2.นาย ธนวัฒน์ อ่อนดำ รหัสนักศึกษา 6652500256 3.นาย ศุภากร เผ่าพวง รหัสนักศึกษา 6752500444 |
| วันที่ทดลอง | 16/10/2569 |

- เป้าหมายและดาวน์โหลดแล็บ

ใช้แบบจำลองรายวิชาเพื่อทดสอบว่า hormone path เปลี่ยน command, CPG และ kinematic motion อย่างไร เทียบกับ fixed/direct path และ binding ablation ต้องแยกข้อมูลที่วัดได้จากข้อสรุปที่ยังไม่มีหลักฐาน

Proposed course model ใช้ stimulus ที่กำหนดล่วงหน้าและ contact จาก decoder ยังไม่จำลอง ALCS/MNLC หรือ terrain feedback ตามบทความ Contact mini-lab เป็นข้อมูลสังเคราะห์และแยกจาก controller

GitHub รายวิชา lab_05

git clone https://github.com/potiwat/RAE67_bio_ins.git

cd RAE67_bio_ins/lab_05

python3 --version

python3 lab05.py --output-dir results/comparison

Python 3.10 ขึ้นไป ไม่ต้องติดตั้ง package เพิ่ม Windows ใช้ py -3 แทน python3 ได้ เปิด results/comparison/report.html ด้วย browser หากมี checkout เดิมให้เก็บงานตนเองแล้ว git pull --ff-only ที่ root ก่อนเข้า lab_05

ก่อนรัน 10 นาที

วาด S → controller → R_used → φ/stride → CPG → decoder → body แล้วระบุ feedback ที่ยังขาด

ตั้ง hypothesis หนึ่งข้อสำหรับ B1 เทียบ B2 พร้อม metric หน่วย และทิศทางที่คาด

คาดว่า B2 จะมี maxΔφ/step (rad) น้อยกว่า B1 แต่มี command latency (s) มากกว่า เพราะต้องสะสมฮอร์โมนก่อน
บทความหลัก Ngamkajornwiwat et al. (2020) IEEE Access 8, 91587–91602

DOI 10.1109/ACCESS.2020.2992794

- Model protocol และเวลา 15 นาที

dt=.05 s, α=1.10, lift=.03 m, trial 30 s, CPG warmup 10 s ด้วย baseline เดียวกัน จากนั้น reset H/R, body origin, foot anchors และ logs โดยคง CPG outputs หลัง warmup

| Condition | R_used | k_prod | k_clear | k_bind |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 fixed | 0 | — | — | — |
| B1 direct | S_k ทันที | — | — | — |
| B2 hormone | H(t_k) | .8 | .6 | .2 |
| B3 ablation | H(t_k) | .8 | .6 | 0 |

S=0 [0,10), S=1 [10,20), S=0 [20,30) ไม่มี random noise การรันซ้ำจึงไม่ใช่ independent trials ค่าคงที่และ mapping ทั้งหมดเป็น proposed course model

Hk+1 = clamp(Hk + Δt (kprodSk - kclearHk - kbindRk), 0, 1)

Rk = Hk ;  φ = clamp(0.20 + 0.20 R_used, 0.10, 0.45)

stride_half = clamp(0.055 + 0.010 R_used, 0.040, 0.070)

อัตรา k_prod เป็น normalized H/s, k_clear เป็น s⁻¹, k_bind เป็น normalized H/s ต่อ R; φ หน่วย rad และ stride_half หน่วย m ใช้ H/R state ต้น interval สำหรับ B2/B3 ส่วน B1 ใช้ S_k ทันที

เปิด B2_states.csv และ B2_intervals.csv เติมจากข้อมูล ไม่สลับ command_time กับ state_time

| input / command s | state end s | H_start | H_end | R_used | φ_used rad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.00 | 10.05 | 0.000000 | 0.040000 | 0.000000 | 0.200000 |
| 10.05 | 10.10 | 0.040000 | 0.078400 | 0.040000 | 0.208000 |
| 20.00 | 20.05 | 0.999715 | 0.959727 | 0.999715 | 0.399943 |

- เหตุใด B1 command latency กับ post-state latency จึงต่างกัน และไม่ใช่ hardware latency

ตอบ: B1 สร้าง command ทันทีที่ 10.00 s แต่บันทึก state หลัง update ที่ 10.05 s จึงมี latency 0.00 และ 0.05 s ตามลำดับ เป็นผลจากเวลาคำนวณและบันทึกข้อมูล ไม่ใช่ hardware latency

- B3 ตัดกลไกใดออก และ state ใดที่ยังมี memory

ตอบ: B3 ตัดเทอม binding โดยตั้ง k_bind = 0 แต่ state H ยังสะสมต่อจากค่าเดิม จึงยังมี memory ของฮอร์โมน

- ผล comparison และขอบเขต 15 นาที

เขียนจาก metrics.json/metrics.csv และ time trace ใช้ N/A เมื่อ metric ไม่รองรับ ไม่แทนด้วย 0

| Condition | TV φ rad | max Δφ/step rad | cmd latency s | cmd recovery s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | 0.000000 | 0.000000 | N/A | N/A |
| B1 | 0.400000 | 0.200000 | 0.00 | 0.00 |
| B2 | 0.399827 | 0.008000 | 0.15 | 2.85 |
| B3 | 0.399534 | 0.008000 | 0.15 | 3.80 |

| Condition | on frequency Hz | on distance m |
| --- | --- | --- |
| B0 | 0.624877 | 0.778743 |
| B1 | 1.268366 | 1.825152 |
| B2 | 1.202760 | 1.706250 |
| B3 | 1.225791 | 1.727498 |

TV รวม abs(command change) ตลอด trial; max-step คือการเปลี่ยนมากที่สุดหนึ่ง step รวม initial baseline ก่อน command0 ไม่เติม command หลังจบ trial

- ผลใดสนับสนุน hypothesis และผลใดไม่สนับสนุน ดูทั้ง TV และ max-step

ตอบ: สนับสนุน เพราะ B2 มี max-step 0.008 rad น้อยกว่า B1 ที่ 0.200 rad แต่มี latency 0.15 s มากกว่า B1 ที่ 0.00 s ส่วน TV ใกล้กัน จึงไม่แสดงว่าฮอร์โมนลด TV ได้มาก

- 2 Bounds เดียวกันทำให้ amplitude เท่ากันหรือไม่ ใช้ trace/peak ประกอบ

ตอบ: ไม่จำเป็น เพราะ bounds เป็นเพียงขอบเขตที่อนุญาต B1 มี peak φ = 0.400000 rad ส่วน B2 ≈ 0.399943 rad โดย B1 เปลี่ยนทันที แต่ B2 ค่อย ๆ เปลี่ยน

- ทำไมต้องแยก pre/on/off และยังไม่เรียก on/off ว่า steady state

ตอบ: เพื่อแยกผลก่อนกระตุ้น ระหว่างกระตุ้น และหลังปิดสิ่งเร้า ยังเรียกว่า steady state ทั้งช่วงไม่ได้ เพราะมีช่วงเปลี่ยนผ่านที่ฮอร์โมนและคำสั่งกำลังเพิ่มหรือลด

- Paper Stability/Harmony/Displacement เป็น N/A ใน model นี้ อธิบายข้อมูลที่ยังขาดหนึ่งรายการ

ตอบ: ยังขาดข้อมูล body dynamics สำหรับประเมิน Stability ตามนิยามของบทความ

- One factor และ fault 20 นาที

เลือก phi-only หรือ stride-only เขียน prediction ก่อนรัน แล้วตรวจ held parameter จาก intervals CSV

python3 lab05.py --mapping phi-only --output-dir results/phi_only

python3 lab05.py --mapping stride-only --output-dir results/stride_only

| สิ่งที่กำหนด | บันทึก |
| --- | --- |
| Mapping ที่เลือก | phi-only |
| Parameter ที่คงที่และค่า | stride_half = 0.055 m ทุกแถวใน B1/B2 intervals CSV |
| Metric และ prediction | ระยะทางช่วง on (m) คาดว่า B1/B2 จะเดินได้น้อยกว่าแบบ both เพราะ stride ไม่เพิ่ม |
| ผลและข้อจำกัด causal claim | B1 ลดจาก 1.825152 เป็น 1.549111 m และ B2 ลดจาก 1.706250 เป็น 1.467193 m ตรงตามที่คาด ผลนี้สรุปได้เฉพาะแบบจำลองที่ทดลอง |

รัน fault profile ใส่ NaN หนึ่ง input sample ที่ 15.00 s แล้วตรวจ command interval[15.00,15.05)

python3 lab05.py --profile fault --output-dir results/fault

| Field ของ B2 | ค่าที่อ่านได้ |
| --- | --- |
| fault / h_used / r_used ที่ 15.00 | 1 / 0 / 0 |
| φ / stride_half command 15.00 | 0.200 rad / 0.055 m |
| H state 15.05 / state 15.10 | 0.000 / 0.040 |

Fallback ทำก่อนหรือหลัง command ใช้หลักฐาน CSV และอธิบายว่าทำไมยังไม่รับรอง hardware safety

ทำก่อนสร้าง command โดย fault = 1 และ h_used/r_used = 0 ที่เวลา 15.00 s จึงใช้ φ = 0.2 rad และ stride_half = 0.055 m แต่ยังรับรอง hardware safety ไม่ได้ เพราะไม่มีแรงสัมผัส body dynamics และข้อจำกัดมอเตอร์จริง

ใช้ output directory ใหม่ทุก run เพื่อรักษาผลเดิม ชุดข้อมูลต้องมี config และ source snapshots

- Contact mini lab 20 นาที

python3 contact_demo.py --output-dir results/contact

เปิด results/contact/report.html Expected/actual เป็น continuous sine proxy 1Hz ใช้ paired-product Pearson ที่ประกาศเป็น proposed course definition ไม่ใช่ verified reproduction ของ printed Eq.(3) และไม่ส่ง feedback เข้า main runner

| Case | mean SI LF | mean SIF | MAE | valid rows |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| matched | 1.000000 | 0 | 0 | 551 |
| gain-offset | 1.000000 | ≈ 0 | 0.162844 | 551 |
| mixed-delay | 1.000000 | 0.499995 | 0.226007 | 551 |
| all-inverted | −1.000000 | ≈ 0 | 0.631375 | 551 |
| constant | N/A | N/A | 0 | 0 |
| fault | 1.000000 | 0 | 0 | 501 |

Mean SI/SIF ใช้ rows ที่ valid ครบ 6 ขา ส่วน MAE ใช้ finite pairs ทั้ง trial อ่าน validity/time trace ร่วมกับตาราง ค่า release ใช้ Eq.(1) CI 1 เฉพาะ SIF valid ไม่ต่อ C_g/HR/MI_H

- ทำไม gain-offset ยังให้ SI สูง แม้ absolute error ไม่เป็น 0

ตอบ: เพราะ Pearson correlation ไม่เปลี่ยนเมื่อคูณสัญญาณด้วยค่าบวกและบวกค่าคงที่ จึงได้ SI = 1 แม้ขนาดและ offset ต่างกัน

- เมื่อทุกขากลับเฟส ทำไม SIF ยังเป็น 0 และ release ที่ SIF0 มีค่าเท่าไร

ตอบ: เพราะ SI ทุกขาเท่ากับ −1 เหมือนกัน จึงได้ SIF = 0 และ release = 0.5 เมื่อ CI = 1

- Constant/variance0 ควรได้ SI0 หรือ N/A เพราะอะไร

ตอบ: ควรเป็น N/A เพราะความแปรปรวนเป็นศูนย์ ทำให้คำนวณ Pearson correlation ไม่ได้

- Last50 samples รวม current เริ่ม valid เวลาใด และ fault หนึ่ง sample กระทบกี่ windows ไม่นับ startup

ตอบ: เริ่ม valid ที่ sample 49 เวลา 2.45 s ส่วน fault กระทบ 50 windows ตั้งแต่ sample 300–349 หรือเวลา 15.00–17.45 s โดยไม่นับ startup 49 rows

- งานส่งและ exit 10 นาที

ส่งรายงาน 2–3 หน้า พร้อม prediction ก่อนรัน ตารางมีหน่วย และกราฟ 2 รูป เลือกหลักฐานที่ตอบ hypothesis ไม่อ้างผล simulator ว่าเป็นผล robot ใน paper

| รายการตรวจงานส่ง | ตรวจครบ |
| --- | --- |
| Comparison และ one-factor raw states/intervals CSV | ✓ |
| Fault raw CSV และ contact CSV หนึ่ง case ที่อภิปราย | ✓ |
| Config / metrics / source snapshots / SHA-256 manifest | ✓ |
| คำสั่งรัน Python version และ mapping/profile ที่ใช้ | ✓ |
| หนึ่ง finding ที่ข้อมูลรองรับ รวม negative/null result ได้ | ✓ |
| หนึ่งข้อจำกัด และข้อมูลที่ต้องเพิ่มเพื่อทดสอบต่อ | ✓ |

เกณฑ์ประเมิน 20 คะแนน

| หมวด | คะแนน |
| --- | --- |
| Architecture และ provenance | 4 |
| Timing และ fault policy | 4 |
| Reproducibility และ raw data | 3 |
| Quantitative comparison และ one-factor | 5 |
| Contact interpretation ขอบเขต และ N/A | 4 |

- Exit เขียนหนึ่ง claim ที่รองรับด้วยชื่อ metric/window และหนึ่ง claim ที่ยังไม่มี measurement รองรับ

ตอบ: ข้อมูลรองรับ: ใน comparison ช่วง 0–30 s B2 มี maxΔφ/step = 0.008 rad น้อยกว่า B1 ที่ 0.200 rad แต่มี command latency = 0.15 s มากกว่า B1 ที่ 0.00 s

ข้อมูลยังไม่รองรับ: B2 ใช้พลังงานน้อยกว่า B1 เพราะยังไม่ได้วัดกำลังไฟฟ้าตามเวลาเพื่อคำนวณพลังงานรวม (J)

Workshop25 นาทีในคาบ Week05 ใช้ prediction5 timing10 comparison10 นาที กิจกรรมทั้งหมดในใบงานใช้ extended lab90 นาที ไม่รวมเวลาติดตั้ง Python

โค้ด คู่มือ และใบงานนักศึกษาใน GitHub lab_05

บทความหลัก Ngamkajornwiwat et al. (2020) IEEE Access 8, 91587–91602

DOI 10.1109/ACCESS.2020.2992794